1. xDSL(x Digital Subscriber Line)
數位用戶迴路家族，泛指所有的xDSL，是DSL變種，像是非對稱數位用戶迴路 (Asymmetric DSL ; ADSL )、對稱式數位用戶迴路 (Symmetric DSL ; SDSL )、高速數位用戶迴路(High Data Rate DSL ; HDSL)、超高速數位用戶迴路 (Very High Data Rate DSL ; VDSL )、語音搭載數位用戶迴路(Voice over DSL ; VoDSL)及數位用戶迴路 (Digital Subscriber Line ; HDSL )等，此外還有使用較少的IDSL、RADSL、MSDSL、Single-Line DSL等等。

數位用戶迴路指的是透過一般銅質雙絞電話線，使用數據機連接電腦系統與數位迴路，將高頻寬資訊帶給一般家庭與中小企業用戶的持續性數位迴路。
2. DSL(Digital Subscriber Line)
數位用戶迴路，數位用戶迴路指的是透過一般銅質雙絞電話線，使用數據機連接電腦系統與數位迴路，將高頻寬資訊帶給一般家庭與中小企業用戶的持續性數位迴路。

DSL傳輸是以傳統撥接數據機100倍的速度上網瀏灠、擷取資料，它是一個”永遠暢通”且”永遠屬於您”的通訊頻寬，您不必架設新的線路，只須接到電話插座，就能同時享受電話和上網的方便，這就是DSL傳輸技術帶來的優點。

美國電信制定標準委員會 (T1) 正推動著DSL的未來，使確保線路兩端都擁有高速可靠的連線，以便傳送語音、視訊及數據資料，甚至3D特效。預估不出幾年，DSL就會在許多領域上取代整體服務數位網路 (ISDN )、纜線數據機 (Cable Modem) 競爭，將多媒體與3-D影像傳送到一般家庭與中小企業用戶。
3. ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)
非對稱數位用戶迴路，乃利用調變技術，藉由普通電話用的雙絞銅線傳輸，將現有的電話線上加裝ADSL數據機，利用ADSL寬頻技術，用戶可以在使用電話時，同時以高於 512 Kbps以上的速率上網或進行資料的傳輸。

ADSL也可以用來提供在家上班者存取公司內部企業網路的服務，或是提供新式互動式多媒體之應用，用戶上網時並不佔用傳統電話的頻帶，亦即是上網與打電話可同時進行，不會互相干擾，且用戶上網時也不必像傳統數據機或單向Cable Modem另需支付電話費用。

ADSL的Key Point在於其上行與下行的頻寬是不對稱的，下傳速率提昇至1.5Mbps～9Mbps，上傳速率則提昇64Kbps～到640Kbps，由於上、下傳速率不等因而稱為非對稱。應用ADSL的技術，不需要再增加現有基礎架構設備，只要用戶端加裝ADSL數據機，就可以在使用電話時，同時上網或進行資料的傳輸。從網路提供者到用戶家中 (謂之下行) 的頻寬是比較高的，這樣的設計一方面是配合現有電話網路頻譜的相容性，另一方面也符合了一般使用網際網路的使用習慣與特性，也就是說使用者接收的資料量遠比其送出的資料量來得多。

使用ADSL傳輸的優點包括了現行電話服務仍可繼續使用、提高電話銅質頻寬的使用頻率、現有用戶迴路之再利用、減輕電話線路的負擔等等。
4. HDSL(High Data Rate DSL)
高速數位用戶迴路，是採用上下行對稱技術傳送 1.544 Mbps 及T1速率，初期的市場定位在於企業客戶須採用高速且對稱速率的環境下，必須使用兩對線，且不管距離長短皆固定 T1 速率在傳輸線上及用戶端只用 64Kbps 之頻寬。

因為它可快速將系統架設在現有用戶迴路架構上，大量減少安裝雙絞銅質電話線時間數天之久，其優異操作性能及成本優勢顯示在它現有之銅纜線，附有T接頭 (Bridge Tap) 環境的優點，然而它有3 Miles的距離限制，需要加裝訊號放大器 (Repeater)，以增加傳送E1/T1資料傳送的距離。

HDSL雖然可以省略中繼器以放大訊號，且使用既有的用戶迴路，省下大筆佈建成本，但是HDSL需要使用兩對雙絞線，而使得用戶迴路必須重新拉線，大幅增加電信業者線路佈建費用之支出，此乃為其之一大缺點。
5. SDSL
SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)，中文譯成對稱式數位用戶迴路，是一種對稱性的xDSL技術，SDSL技術特性與HDSL (高速數位用戶迴路)相同，不同的地方在於它只利用一對雙絞線，也是採取雙向對稱傳輸方式，深受企業客戶喜愛。SDSL傳輸技術上、下行速率皆達2320 Kbps的特性，對於家庭客戶而言，網路應用大多以讀取資料為主，網路端下載的資料流量遠比用戶端上傳的資料流量大，較不適用家庭客戶，而有家庭客戶較適用於ADSL (非對稱數位用戶迴路) 的傳輸技術。

SDSL傳輸利用一對雙絞線以全雙工T1或E1方式，而且是xDSL技術中最成熟的一種，較適合企業客戶、網頁設計者及SOHO族等資料上傳量大之客戶使用，亦是低成本T1連線之替代方案。

SDSL傳輸優於ADSL的流量，因為ADSL為不對稱頻寬，上傳較窄的頻寬無法在視訊傳輸上發揮效用；又因為SDSL是使用專用網路，防火牆也較ADSL可以保證資料和通訊的機密，免於駭客入侵。相較於Cable Modem為一共享頻寬，速度隨使用人數增加而降低，如用SDSL的話，即使在尖峰時間也能保證有最高的傳輸速率。

SDSL是傳統數據專線的一種替代技術，主要應用於高頻寬視訊會議、遠程教學及專用寬頻網路的建立等。且不受電話交換機的影響，不須占用電話線路之頻寬，更不會因為電信機房之電話交換機當機而上不了網路，同時也不影響原有的通話品質。
6. VDSL
VDSL (Very High Data Rate DSL)，中文譯成超高速數位用戶迴路，這是目前速度最快的xDSL技術，顧名思義較HDSL (高速數位用戶迴路)為快，主要依據線路長短不同而改變，進行雙向等速的對稱式傳輸。只要利用一條雙絞線，即可擁有12.9Mbps到52.8Mbps的速度，甚可高達60Mbps。

VDSL與ADSL一樣，是以銅質電話線傳輸的xDSL寬頻解決方案家族成員，但比起ADSL離固網機房約4公里的距離限制，VDSL有效傳輸距離只有幾百公尺，是「光纖到府」時代可望實現的寬頻上網解決方案。

VDSL的缺點是傳輸速度與傳輸距離成反比，大多數配線無法達到其品質要求，因此用戶端數百呎以內線路不能使用一般的數位式電路，一定要使用光纖數位電路才行。而且VDSL的制定目前還沒有一套標準，是故距真正普及應用還需要進一步的努力。
7. VoDSL
VoDSL (Voice over Digital Subscriber Line)，中文譯成語音搭載數位用戶迴路，VoDSL技術可以把一條高速數位用戶迴路變成數條語音線路，讓一條銅電話線傳輸數通電話，使服務供應商能透過現有的銅質雙絞電話線，創造更多的數位語音服務；根據TeleChoice之預測，在北美地區，搭載語音通訊的數位用戶迴路之數目，將於2001年成長一倍以上，達到100,000條線路。

DSL業者將會開始朝向VoDSL的解決方案佈署，透過幾家區域性的DSL提供者，在有限度的區域內，可提供其相關之商業化服務。初期每條 DSL 線路平均可鋪設 9 線電話，但是當商業化服務變得更完整而普及時，預測2004年底，每條DSL線路鋪設的電話線，將可能會減少至只剩4線電話。

與VoDSL傳輸方式相近的為VoCable，不過VoDSL與VoCable不同處主要有二，一為VoDSL使用在電話網路上傳輸，大部分使用ATM傳輸協定，VoCable使用的網路則為HFC網路，傳輸協定為PacketCable、DOCSIS等；其二為VoDSL在DSLAM就可直接與PSTN網路連接，不必透過Internet網路，而VoCable必須透過Internet再與PSTN網路相連。
